Année académique 2022-2023

Taquet Timon

Nwogburu Michael

Professeur : E.Costa

Haute-école : EPHEC-ISAT

Portfolio

systèmes embarqués et industrie 4.0

Table des matières

Introduction	3

1) TP1_BUSCAN	4

Objectif du TP	4

Introduction	4

Code source avec commentaires	6

Analyse du code source	9

Lien software hardware	11

Conclusion	11

2) TP2_Webserver	11

Objectif du TP	11

Introduction	12

Postman	12

Web socket	15

LITTLEFS	17

Langages de programmation utilisés	19

HTML	19

JAVASCRIPT	19

CSS	19

C++	19

Code source avec commentaires	19

Analyse du code source	23

Déclaration des variables globales et des objets de classes.	23

Fonction Setup	23

Fonctions	23

Fonction Loop	24

Lien software hardware	25

Conclusion	25

3) TP3_Google_Sheet	28

Objectif du TP	28

Introduction	28

Google Sheets	28

PowerBI Desktop	28

Postman	29

Code source avec commentaires	30

Analyse du code source	33

Lien software hardware	34

Conclusion	34

4) TP4_Adafruit_Io	36

Objectif du TP	36

Introduction	36

PROTOCOLE MQTT	36

ADAFRUIT_IO	37

Feeds	37

Code source avec commentaires	37

Analyse du code source	40

Déclaration des données de connexion au wifi et à la plateforme adafruit IO	40

Déclaration des variables globales et des objets de classes	41

Initialisation des feeds	41

Fonctions des réceptions et actualisation des données	41

Lien software hardware	42

Conclusion	42

Réalisation	43

5) TP5_Blynk	45

Objectif du TP	45

Introduction	46

Blynk	46

Code source avec commentaires	47

Analyse du code source	49

Connexion à la plateforme BLYNK	49

Déclaration des variables globales et des objets de classes.	49

Fonctions des réceptions et actualisation des données	50

Lien software hardware	51

Conclusion	51

Réalisation	51

6) TP6_Nodered	52

Objectif du TP	52

Introduction	52

Node-Red	52

Docker	54

MariaDB / MyPhPAdmin	54

Mosquitto	55

MQTTBOX	55

Code source avec commentaires	55

Analyse du code source	59

Lien Hardware et Software	60

Conclusion	60

7) TP7_DualCore	61

Objectif du TP	61

Introduction	61

Code source avec commentaires	63

Analyse du code source	65

Lien Software Hardware	66

Conclusion	66

8) TP8_Firebase	67

Objectif du TP	67

Introduction	67

Firebase	67

Code source avec commentaires	67

Analyse du code source	72

Lien Software Hardware	73

Conclusion	74

Lien Github :	74

Conclusion générale	74

# Introduction

Dans le cadre des cours de systèmes embarqués 2 et industrie 4.0, nous avons pu découvrir la puissance des microcontrôleurs 32 bits comme l’ESP32 pour travailler dans l’IOT ( Internet Of Things). Nous allons vous présentez dans ce portfolio les 8 travaux pratiques qui nous on permit d’en apprendre plus sur le fonctionnement générale de tout cela, notamment à l’aide d’outils comme les Dashboards , les databases ou encore les serveurs. Ces différents outils sont très puissants pour faire interagir des composants Hardware avec des logiciels Software.

# 1) TP1_BUSCAN

## Objectif du TP

L’objectif de ce Tp est d’introduire le protocole de communication BUS CAN.

Pour ce Tp nous devrons implémenter.

- Un compteur avec deux boutons, pour l’incrémentation et la décrémentation de celui-ci.

- Un potentiomètre

- Un écran LCD

La valeur du compteur et du potentiomètre devra être envoyée via le protocole de communication.

Pour finir,  les données reçues devront être affichées sur l’écran LCD avec la valeur du compteur et du potentiomètre.

## Introduction

CAN

Un bus CAN (Controller Area Network) est un système de bus série qui a pour objectif de mettre en réseau plusieurs dispositifs intelligents. Ces bus sont souvent utilisés dans les industries. À l'aide d'un périphérique d'interface CAN, il est possible d’envoyer plusieurs données jusqu’à un certain nombre de participants et tout ceci de concert.

Le protocole de communication CAN BUS permet aussi de réduire le coût de l’installation car les participants seront connectés à un bus directement de manière propre et simple.

Voit image ci-dessous

Can Protocol

Le protocole de communication CAN est un protocole d'accès multiple à détection de porteuse avec détection de collision et arbitrage sur la priorité des messages (CSMA/CD+AMP).

- CSMA- signifie que chaque nœud sur un bus doit attendre une période d'inactivité prescrite avant de tenter d'envoyer un message.

- CD- Collision détection.

- AMP- Arbitrage sur la priorité des messages.

CAN FRAME

- SOF (start-of-frame) bit- indique le commencement du message avec un logic 0 bit.

- ARBITRATION ID- identifie le message et indique la priorité du message. Les trames sont disponibles en deux formats : standard, qui utilise un ID d'arbitrage de 11 bits, et étendu, qui utilise un ID d'arbitrage de 29 bits.

- IDE- permet de différencier les trames standards et étendues.

- RTR- sert à différencier une trame distante d'une trame de données. Un bit RTR dominant (logique 0) indique une trame de données. Un bit RTR récessif (logique 1) indique une trame distante.

- DLC- indique le nombre d'octets que contient le champ de données.

- Data Field- contient de 0 à 8 octets de données.

- CRC- contient un code de contrôle de redondance cyclique de 15 bits et un bit de délimitation récessif. Le champ CRC est utilisé pour la détection d'erreur.

- ACK (ACKnowledgement) slot - tout contrôleur CAN qui reçoit correctement le message envoie un bit ACK à la fin du message. Le nœud émetteur vérifie la présence du bit ACK sur le bus et retente la transmission si aucun accusé de réception n'est détecté.

## Code source avec commentaires

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 | unsigned char Can_Init_Flags, Can_Send_Flags, Can_Rcv_Flags; // can flags unsigned char Rx_Data_Len; // received data length in bytes char RxTx_Data[8]; // can rx/tx data buffer char Msg_Rcvd; // reception flag const long ID_1st = 12111, ID_2nd = 3; // node IDs long Rx_ID; int BP1 = 0; int C1 = 0; //bouton 1 int C_rcpt = 0; int BP2 = 0; char buff_envoi[8]; char buffR[2]; //bouton2 char buffLcd[8]; int yourpot = 0; // CANSPI module connections sbit CanSpi_CS at RC0_bit; sbit CanSpi_CS_Direction at TRISC0_bit; sbit CanSpi_Rst at RC2_bit; sbit CanSpi_Rst_Direction at TRISC2_bit; // End CANSPI module connections sbit LCD_RS at RB4_bit; //connexion microcontroleur/lcd sbit LCD_EN at RB5_bit; sbit LCD_D4 at RB0_bit; sbit LCD_D5 at RB1_bit; sbit LCD_D6 at RB2_bit; sbit LCD_D7 at RB3_bit; sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit; sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit; sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit; sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit; sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit; sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit; unsigned int valeur_pot; int Vitesse_pot; int memo_ADC; void LCD(){ LCD_Cmd(_LCD_CLEAR); sprintf(buffLcd, "Tr %d,%04d", C1, valeur_pot); lcd_out(1, 1,buffLcd); sprintf(buffLcd, "Re %d,%04d",C_rcpt, yourpot);; lcd_out(2, 1, buffLcd); } void Transmission(){ buff_envoi[0] = valeur_pot >> 8; buff_envoi[1] = valeur_pot & 0xFF; buff_envoi[2] = C1; CANSPIWrite(ID_1st, buff_envoi,3,Can_Send_Flags); LCD(); /*sprintf(buffLcd, "Tr %d,%04d", C1, valeur_pot); lcd_cmd(_lcd_clear); lcd_out(1, 1,buffLcd);*/ } void Reception(){ yourpot = RxTx_Data[0] << 8; yourpot = yourpot¦RxTx_Data[1]; C_rcpt = RxTx_Data[2]; LCD(); /*sprintf(buffLcd, "Re %d,%04d",C_rcpt, yourpot); lcd_cmd(_lcd_clear); lcd_out(2, 1, buffLcd);*/ } /*void ADC() { valeur_pot = ADC_Read(0); //prise de la valeur du potentiometre //Bcd2Dec(valeur_pot); //prise de valeur sous forme de vitesse Vitesse_pot = valeur_pot / 4; if (abs(memo_ADC - Vitesse_pot) > 30) { //sprintf(buff, "%04d, %04d", C1, Vitesse_pot); //lcd_out(1, 1, buff); //CANSPIWrite(ID_1st, buff, 3, Can_Send_Flags); //memo_ADC = Vitesse_pot; } } */ void Plus() { if (Button(&PORTD, 0, 1, 1)) { BP1 = 1; } if (BP1 & Button(&PORTD, 0, 1, 0)) { BP1 = 0; C1++; Transmission(); } } void Moins() { if (Button(&PORTD, 1, 1, 1)) { BP2 = 1; } if (BP2 & Button(&PORTD, 1, 1, 0)) { BP2 = 0; C1--; Transmission(); } } void main() { ANSELC = 0; ANSELA = 2; ANSELB = 0; TRISA.f1 = 1; ANSELD = 0; TRISD.f0 = 1; TRISD.f1 = 1; // Configure AN pins as digital I/O //ANSELH = 0; // clear PORTB //TRISB = 0; // set PORTB as output Can_Init_Flags = 0; // Can_Send_Flags = 0; // clear flags Can_Rcv_Flags = 0; // Can_Send_Flags = _CANSPI_TX_PRIORITY_0 & // form value to be used _CANSPI_TX_XTD_FRAME & // with CANSPIWrite _CANSPI_TX_NO_RTR_FRAME; Can_Init_Flags = _CANSPI_CONFIG_SAMPLE_THRICE & // Form value to be used _CANSPI_CONFIG_PHSEG2_PRG_ON & // with CANSPIInit _CANSPI_CONFIG_XTD_MSG & _CANSPI_CONFIG_DBL_BUFFER_ON & _CANSPI_CONFIG_VALID_XTD_MSG; Lcd_init(); Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off lcd_out(1,1,"TEST"); delay_ms(1000); SPI1_Init(); // initialize SPI1 module CANSPIInitialize(3, 8, 3, 3, 1, Can_Init_Flags); // Initialize external CANSPI module CANSPISetOperationMode(_CANSPI_MODE_CONFIG, 0xFF); // set CONFIGURATION mode CANSPISetMask(_CANSPI_MASK_B1, -1, _CANSPI_CONFIG_XTD_MSG); // set all mask1 bits to ones CANSPISetMask(_CANSPI_MASK_B2, -1, _CANSPI_CONFIG_XTD_MSG); // set all mask2 bits to ones CANSPISetFilter(_CANSPI_FILTER_B2_F4, ID_2nd, _CANSPI_CONFIG_XTD_MSG); // set id of filter B2_F4 to 2nd node ID CANSPISetOperationMode(_CANSPI_MODE_NORMAL, 0xFF); // set NORMAL mode RxTx_Data[0] = 9; // set initial data to be sent CANSPIWrite(ID_1st, RxTx_Data, 1, Can_Send_Flags); // send initial message while (1) { // endless loop Msg_Rcvd = CANSPIRead(&Rx_ID, RxTx_Data, &Rx_Data_Len, &Can_Rcv_Flags); valeur_pot = ADC_Read(1); //prise de la valeur du potentiometre Plus(); Moins(); if ( Msg_Rcvd) { //(Rx_ID == ID_2nd) && Reception(); // send incremented data back } if (abs(memo_ADC - valeur_pot) > 50) { memo_ADC = valeur_pot; Transmission(); } } |
| --- | --- |

## Analyse du code source

Déclaration des variables :

Nous commençons par déclarer les variables et les flags utilisés pour la réception des données avec la communication CAN.

Ces variables contiennent L’ID du participant avec lequel la communication devra s’établir,

le compteur, le potentiomètre et pour finir la déclaration des pins du LCD.

Fonction main :

Cette fonction nous permet d’initialiser les variables, le sens des broches, les objets de classes et pour finir le paramétrage de la trame CAN.

Loop :

La fonction loop permet de recevoir des données avec la fonction Reception() et d’envoyer la valeur du potentiomètre lorsque la différence entre l’ancienne valeur et la valeur actuel est plus grande que 50 avec la fonction Transmission().

Dans cette boucle, nous appellerons aussi la fonction Plus() et Moins().

Fonction Réceptions :

Cette fonction permet de récupérer la valeur du potentiomètre et du compteur pour les stocker dans la variable «yourtpot » et «C_rcpt». Ensuite, il sera affiché sur l’écran LCD grâce à la fonction LCD().

Fonction Transmission :

Cette fonction permet d’envoyer la valeur du potentiomètre et du compteur avec la fonction

« CANSPIWrite(ID,BUFF,Taille,Flag) ».

Fonction LCD :

Cette fonction permet d’afficher de manière compact les informations sur le LCD

grâce à la fonction « sprintf(buff,) » pour la mise en forme et « lcd_out(ligne,colone)» pour l’affichage.

## Lien software hardware

## Conclusion

Le Tp CAN permet de prendre connaissance d’un autre type de protocole filaire qui pourrait nous être utile dans divers domaines. Dans ce Tp, nous avons su établir une communication avec 2 participants et envoyer des données d'un sens comme de l’autre.

# 2) TP2_Webserver

## Objectif du TP

Le but du TP est de créer un serveur local grâce à notre esp32.

Notre serveur local devra avoir :

- Une communication bidirectionnel en temps réel à l’aide d’un protocole websocket

- Une gestion des fichiers avec LITLLEFS

- Une page web

La valeur de la température, l’humidité et du bouton poussoir devront être affiché sur notre page web.

Une led devra s’allumer lorsqu’un client est connecté au serveur et s’éteindre si aucun client n’est connecté.

Nous devons aussi pouvoir allumer une led depuis un bouton se situant sur la page web.

Pour finir,  l’état de la led, du bouton poussoir, l’adresse IP et les valeurs lues par le DHT22 devront être affichées sur l’écran OLED.

Pour se faire, nous allons utiliser les composants suivant

- DHT22

- OLED

- Bouton poussoir

- 2 led : client, statut

## Introduction

## Postman

Vue que nous travaillerons avec des serveurs, Postman est un bon outil pour pouvoir faire des « Get requête » et des « Post requête » de façon simple et efficace.

Les requêtes nous permettent de faire des transferts de données du client au serveur ou du serveur au client avec un Protocol http.

Cela peut nous aider à construire toute sorte de requêtes et d’en faire le débogage.

Le get requête porte le paramètre de demande ajouté dans la chaîne d'URL.

Le post requête porte le paramètre de demande dans le corps du message.

Les données à transmettre ne présentent aucun danger donc nous pouvons utiliser le get requête.

Code Postman :

Nous avons 3 conditions qui ont pour but de vérifier à quel requête le client fait appelle.

Les requêtes disponibles contiennent  la valeur actuelle de la température, de l’humidité et du bouton poussoir.

Si l’une des conditions est vérifiée alors la valeur demandée sera affichée sur une page html sous forme de texte. Voir les exemples ci-dessous dans notre cas de figure.

Exemple avec « valeur_bp »

Exemple avec « humi »

Exemple avec «temperature »

## Web socket

Qu’est-ce que le WebSocket?

Le websocket est un protocol full duplex sur un socket TCP pour les navigateurs et les serveurs WEB.

L’avantage de ce protocol est le chargement de données qui est beaucoup plus rapide et à temps réels.

Avantage du WebSocket

Dans le cas d’une utilisation classique d’une connexion HTTP, le problème vient du fait que le client doit systématiquement charger la page HTML complète. La technologie AJAX a été créée pour répondre à ce problème. Celle-ci présente cependant un désavantage majeur, en tant que connexion unidirectionnelle : elle ne permet qu’une communication à sens unique, ce qui entraîne des délais considérables au regard du débit actuel et notamment dans les applications de discussions instantanées. En tant que connexion bidirectionnelle permettant un échange dans les deux sens, le WebSocket permet un contact direct avec le navigateur, ce qui permet un temps de chargement plus court. Dès qu’un message est disponible, par exemple dans une discussion instantanée avec un service d’assistance, il est affiché sans délai.

Exemples d’utilisations de WebSocket

Le WebSocket convient à toutes les utilisations nécessitant une connexion rapide et à temps réels.

Par exemple :

- Les chats en ligne

- L’actualisation d’une position GPS

- Les jeux en ligne

## LITTLEFS

LITTLEFS est une librairie de gestion de fichiers spécialement conçu pour les microcontrôleurs.

Dans le cadre de ce TP nous ferons appel à LTTLEFS pour charger les différents fichiers dans notre serveur web de manière propre et sécurisé.

Implémentation LITTLEFS

Pour implémenter LITTLEFS, il suffit de télécharger la librairie et de l’associer au projet voulu pour ensuite préciser dans platform.ini le filesystem utilisé (LITTLEFS dans notre cas).

Chargement de fichiers au serveur

3 fichiers devront être chargés sur notre serveur local

- Index.html

- Index.css

- Index.js

Le but de la condition est de pousser nos fichiers dans notre serveur à l’aide de LITTLEFS qui sera donné en premier argument, le deuxième argument est le nom du fichier et le troisième est le type de donnée utilisée dans le fichier.

## Langages de programmation utilisés

### HTML

Le langage HTML est utilisé pour construire le contenu d’une page web.

Voir le github

### JAVASCRIPT

Le JAVASCRIPT permet de créer des interactions avec les éléments de notre page WEB c’est aussi via javascript qu’on envoie et reçoit les données du websocket.

Voir le github

### CSS

CSS est un langage de mise en forme des documents.

Voir le github

### C++

Le C++ est un langage de programmation : il sert donc à écrire des applications informatiques. Il s'agit d'ailleurs d'un des langages de programmation les plus utilisé aujourd'hui.

## Code source avec commentaires

1: #include <Arduino.h>

2: #include <SPI.h>

3: #include <Wire.h>

4: #include "FS.h"

5: #include <LittleFS.h>

6: #include <Adafruit_Sensor.h>

7: #include <Adafruit_GFX.h>

8: #include <Adafruit_SSD1306.h>

9: #include <DHT.h>

10: #include <DHT_U.h>

11: #include <WiFi.h>

12: #include <AsyncTCP.h>

13: #include <ESPAsyncWebServer.h>

14: #include <WebSocketsServer.h>

15: #include <ArduinoJson.h>

16:

17: // DHT

18: #define DHT22PIN 26

19: DHT dht(DHT22PIN, DHT22);

20:

21: //Oled

22: #define SCREEN_WIDTH 128

23: #define SCREEN_HEIGHT 64

24: #define OLED_RESET     -1

25: Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

26:

27: // Variables pour la connexion wifi

28: const char* ssid = "NONE";

29: const char* password = "NONE";

30: const char* PARAM_MESSAGE = "message";

31:

32: // Variables Get

33: String inputMessage = "";

34: const char* PARAM_INPUT_1 = "temperature";

35: const char* PARAM_INPUT_2 = "humi";

36: const char* PARAM_INPUT_3 = "valeur_bp";

37:

38: // Variables pour le client

39: #define BP1 12

40: #define LED_Statut 32

41: #define LED_Client 2

42: float humi;

43: float temperature;

44:

45: String valeur_bp = "OFF";

46: String JSONtxt ="";

47: String valeur_LED_S ="OFF";

48:

49: AsyncWebServer server(80);

50: WebSocketsServer webSocket = WebSocketsServer(81);

51:

52: void affichage_oled(){

53: if (digitalRead(BP1) == 1)

54:     {

55:       valeur_bp = "ON";

56:     }

57:   else {

58:      valeur_bp ="OFF";

59:   }

60: display.clearDisplay();

61: display.setTextSize(1);

62: display.setTextColor(WHITE);

63: display.setCursor(5, 25);

64: display.println(WiFi.localIP());

65: display.setCursor(5,35);

66: display.println("BP:"+valeur_bp);

67: display.setCursor(5,45);

68: display.println("LED:"+valeur_LED_S);

69: display.setCursor(5,55);

70: display.println("T:"+String(temperature)+"C"+" H:"+String(humi)+"%");

71: display.display();

72: }

73:

74: void notFound(AsyncWebServerRequest *request) {

75:     request->send(404, "text/plain", "Not found");

76: }

77:

78: // Evenement du Websocket server

79: void webSocketEvent(uint8_t num, WStype_t type, uint8_t *payload, size_t welength)

80: {

81:   switch(type) {

82:         case WStype_DISCONNECTED:

83:             Serial.println("[WSc] Disconnected!\n");

84:             if (webSocket.connectedClients()==0)

85:               digitalWrite(LED_Client,LOW);

86:               Serial.print("pas de clients connectés");

87:             break;

88:         case WStype_CONNECTED:

89:             Serial.printf("[WSc] Connected to url: %s\n", payload);

90:             digitalWrite(LED_Client,HIGH);

91:             // send message to server when Connected

92:             webSocket.broadcastTXT("Connected");

93:             break;

94:   }

95:   String Donnees_recue = (const char *)payload;

96:   Serial.print("Données recue = ");

97:   Serial.println(Donnees_recue);

98:

99: // Reception des données du client

100:   if(type == WStype_TEXT) {

101:     byte separator=Donnees_recue.indexOf('=');

102:     String var = Donnees_recue.substring(0,separator);

103:     Serial.print("var= ");

104:     Serial.println(var);

105:     String val = Donnees_recue.substring(separator+1);

106:     Serial.print("val= ");

107:     Serial.println(val);

108:     Serial.println(" ");

109:

110:     if(var == "LEDonoff"){

111:       if(val == "ON"){

112:         digitalWrite(LED_Statut,HIGH);

113:          valeur_LED_S ="ON";}

114:       else{

115:           digitalWrite(LED_Statut,LOW);

116:           valeur_LED_S="OFF";}

117:     }

118: }

119: }

120:

121: void setup() {

122:   Serial.begin(115200);

123:

124:   pinMode(BP1, INPUT_PULLDOWN);

125:   pinMode(LED_Statut, OUTPUT);

126:   pinMode(LED_Client, OUTPUT);

127:   digitalWrite(LED_Statut, LOW);

128:   digitalWrite(LED_Client, LOW);

129:

130:   // Connexion Wifi

131:   WiFi.mode(WIFI_STA);

132:   WiFi.begin(ssid, password);

133:   if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {

134:     Serial.printf("WiFi Failed!\n");

135:     return;

136:   }

137:

138:   Serial.print("IP Address: ");

139:   Serial.println(WiFi.localIP());

140:   dht.begin();

141:

142:   // Implémentation de litlle FS

143:   if(!LITTLEFS.begin(true)){

144:   Serial.println("An Error has occurred while mounting LITTLEFS");

145:   }

146:   server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){

147:   request->send(LITTLEFS, "/index.html","text/html",false);

148:   });

149:

150:   server.on("/index.css", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){

151:   request->send(LITTLEFS,"/index.css","text/css",false);

152:   });

153:

154:   server.on("/index.js", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){

155:   request->send(LITTLEFS,"/index.js","text/js",false);

156:   });

157:

158:   // Get request

159:   server.on("/get", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {

160:     if (request->hasParam(PARAM_INPUT_1)) {

161:       inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_1)->value();

162:       Serial.println("Get request:"+inputMessage);

163:       request->send(200, "text/html", String(temperature));

164:     }

165:     if (request->hasParam(PARAM_INPUT_2)) {

166:       inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_2)->value();

167:       Serial.println("Get request:"+inputMessage);

168:       request->send(200, "text/html", String(humi));

169:     }

170:     if (request->hasParam(PARAM_INPUT_3)) {

171:       inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_3)->value();

172:       Serial.println("Get request:"+inputMessage);

173:       request->send(200, "text/html", String(valeur_bp));

174:     }

175:   });

176:

177:  // Post request

178:   server.on("/post", HTTP_POST, [](AsyncWebServerRequest *request){

179:     String message;

180:     if (request->hasParam(PARAM_MESSAGE)) {

181:        message = request->getParam(PARAM_MESSAGE)->value();

182:       }

183:     else {message = "No message sent";}

184:     request->send(200, "text/plain", "Hello, POST: " + message);

185:     });

186:

187:     server.onNotFound(notFound);

188:     server.begin();

189:     webSocket.begin();

190:     webSocket.onEvent(webSocketEvent);

191:     if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3D Pour 128x64

192:       Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));

193:     }

194:

195: }

196:

197: void loop() {

198:    webSocket.loop();

199:    humi = dht.readHumidity();

200:    temperature = dht.readTemperature();

201:    affichage_oled();

202:    JSONtxt = "{\"humi\":\""+String(humi)+"\",\"temperature\":\""+String(temperature)+"\",\"valeur_bp\":\""+valeur_bp+"\"}";

203:    webSocket.broadcastTXT(JSONtxt);

204:    delay(500);

205: }

## Analyse du code source

### Déclaration des variables globales et des objets de classes.

Dans cette partie nous déclarons nos variables globales pour la connexion wifi et les requêtes post et get, voir ligne 27 à 47.

Ensuite nous déclarons les objets de classes pour le dht22, l’écran Oled, le websocket et le serveur.

### Fonction Setup

Cette fonction nous permet d’initialiser les variables, le sens des broches et les librairies utilisées.

La connexion au wifi se fait de la ligne 131 à 139.

L’implémentation des fichiers à pousser dans notre serveur via LITTLEFS se fait de la ligne 143 à 156.

Le paramétrage de la fonction Get et post requête se fait de la ligne 158 à 185.

Pour le reste nous activons les objets de classe suivant : DHT22, Server, Websocket, Oled et Serial.

### Fonctions

Affichage_oled()

Cette fonction a pour but d’afficher la température, l’humidité, l’état du bouton, l’état de la led et l’adresse IP du serveur voire ligne 52 à 72.

notFound()

Cette fonction est appelée quand le client fait appel à une requête non existante dans le serveur.

La fonction renvoi une page avec comme texte « Not found ».

Voire ligne 74 à 76

webSocketEvent()

La fonction websocketevent est appelée lorsqu’un évènement se produit.

Nous pouvons  alors vérifier si un client est toujours connecté au serveur et allumer une led en fonction de celui-ci voire ligne 82 à 93.

La réception des données se fait de la ligne 100 à 108.

Une condition permet de regarder si le switch du serveur a été activé et contrôler la led en fonction de celui-ci. Voir ligne 110 à 116.

### Fonction Loop

Dans la fonction loop, nous envoyons les données du DHT22 et la valeur de bouton avec la méthode broadcastTXT().

## Lien software hardware

## Conclusion

Pour conclure, un serveur à bien été créer et modeler grâce au langage de programmation CSS, HTML et JavaScript. Ce serveur web communique avec notre ESP 32 de façon à envoyer ou recevoir des données.

Bouton web activé

# 3) TP3_Google_Sheet

## Objectif du TP

L’objectif de ce Tp est d’envoyer la température , l’humidité et la luminosité captées grâce à un DHT11 et un LDR vers une feuille de calcul « Google Sheets » lors de l’appuie sur un bouton poussoir. Une LED devra s’illuminer pendant un temps de 100ms lorsqu’il y a eu une transmission de données.

Les 3 valeurs données par le LDR et le DHT11 devront également être affichées sous forme de graphe dans une deuxième page Google et sur l’application PowerBi.

## Introduction

## Google Sheets

Google sheets est une base de données et une extension de google  dans laquelle nous pouvons introduire des données, faires des opérations sur celles-ci ou les transformer. Il est possible de collaborer avec d’autres utilisateurs pour que plusieurs personnes agissent sur cette feuille de calcul.

## PowerBI Desktop

Microsoft Power Bi est une application qui permet de créer des « DashBoards » dans lesquelles nous pourront se connecter à une base de données pour les données et les visualiser ou encore les transformer. Nous avons importé notre base de données ( Google Sheets ) pour ensuite créer des graphique via nos données.

Premier graphique pour l’humidité en fonction du jours et du mois :

Le Deuxième graphique est pour la température en fonction du jours et du mois :

Et le dernier graphique est pour la luminosité en fonction du jours et du mois :

## Postman

Encore une fois,  nous pouvons utiliser Postman. Dans notre cas , nous l’utiliserons pour envoyer des données directement sur la feuille de calcul via un GET requête dans laquelle nous écrirons nos données dans l’URL du google script. Dans l’exemple , nous envoyons une température (26), un taux d’humidité ( 42 ) et la luminosité ( 80 ).

Ce qui nous donne sur notre feuille Google Sheets :

## Code source avec commentaires

1: #include <WiFi.h>

2: #include <HTTPClient.h>

3: #include <FS.h>

4: #include <DHT.h>

5: #include <DHT_U.h>

6: #define DHT11PIN 26

7: #define LED 13

8: DHT dht(DHT11PIN, DHT11);

9: // Variable LDR, BP

10:

11: #define LDR 34

12: #define BP_transmission 12

13: // prototype

14:

15: void sendData(String params);

16:

17: //parametre de connexion

18: const char *ssid = "LAPTOP_T";

19: const char *password = "TIMON123";

20: String GOOGLE_SCRIPT_ID = "AKfycbxFqOgb6P3U4orcbAAxvYVCAY2hYx_XN869PfheWkXPuF3hAu6JwWQ6zagwkDx3HQh-";

21:

22: const char * root_ca=\

23: "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n" \

24: "MIIDdTCCAl2gAwIBAgILBAAAAAABFUtaw5QwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwVzELMAkG\n" \

25: "A1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExEDAOBgNVBAsTB1Jv\n" \

26: "b3QgQ0ExGzAZBgNVBAMTEkdsb2JhbFNpZ24gUm9vdCBDQTAeFw05ODA5MDExMjAw\n" \

27: "MDBaFw0yODAxMjgxMjAwMDBaMFcxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9i\n" \

28: "YWxTaWduIG52LXNhMRAwDgYDVQQLEwdSb290IENBMRswGQYDVQQDExJHbG9iYWxT\n" \

29: "aWduIFJvb3QgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDaDuaZ\n" \

30: "jc6j40+Kfvvxi4Mla+pIH/EqsLmVEQS98GPR4mdmzxzdzxtIK+6NiY6arymAZavp\n" \

31: "xy0Sy6scTHAHoT0KMM0VjU/43dSMUBUc71DuxC73/OlS8pF94G3VNTCOXkNz8kHp\n" \

32: "1Wrjsok6Vjk4bwY8iGlbKk3Fp1S4bInMm/k8yuX9ifUSPJJ4ltbcdG6TRGHRjcdG\n" \

33: "snUOhugZitVtbNV4FpWi6cgKOOvyJBNPc1STE4U6G7weNLWLBYy5d4ux2x8gkasJ\n" \

34: "U26Qzns3dLlwR5EiUWMWea6xrkEmCMgZK9FGqkjWZCrXgzT/LCrBbBlDSgeF59N8\n" \

35: "9iFo7+ryUp9/k5DPAgMBAAGjQjBAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8E\n" \

36: "BTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBRge2YaRQ2XyolQL30EzTSo//z9SzANBgkqhkiG9w0B\n" \

37: "AQUFAAOCAQEA1nPnfE920I2/7LqivjTFKDK1fPxsnCwrvQmeU79rXqoRSLblCKOz\n" \

38: "yj1hTdNGCbM+w6DjY1Ub8rrvrTnhQ7k4o+YviiY776BQVvnGCv04zcQLcFGUl5gE\n" \

39: "38NflNUVyRRBnMRddWQVDf9VMOyGj/8N7yy5Y0b2qvzfvGn9LhJIZJrglfCm7ymP\n" \

40: "AbEVtQwdpf5pLGkkeB6zpxxxYu7KyJesF12KwvhHhm4qxFYxldBniYUr+WymXUad\n" \

41: "DKqC5JlR3XC321Y9YeRq4VzW9v493kHMB65jUr9TU/Qr6cf9tveCX4XSQRjbgbME\n" \

42: "HMUfpIBvFSDJ3gyICh3WZlXi/EjJKSZp4A==\n" \

43: "-----END CERTIFICATE-----\n";

44:

45:

46: WiFiClientSecure client;

47:

48: void setup() {

49:   Serial.begin(115200);

50:   pinMode(LED, OUTPUT);

51:   pinMode(BP_transmission, INPUT_PULLDOWN);

52:   digitalWrite(LED,LOW);

53:   delay(10);

54:   dht.begin();

55:   WiFi.mode(WIFI_STA);

56:   WiFi.begin(ssid, password);

57:   Serial.println("Started");

58:   Serial.print("Connecting");

59:   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

60:     delay(500);

61:     Serial.print(".");

62:   }

63:   randomSeed(analogRead(0));

64:   Serial.println("TP3 GoogleSheets ready...");

65: }

66:

67: unsigned long lastTime = 0;

68: unsigned long timerDelay = 10000;

69: String strTemp, strHum, strldr, strParameter;

70: //fonction pour envoyer les donnes sur google sheets

71: void sendData(String params) {

72:

73:   HTTPClient http;

74:   String url="https://script.google.com/macros/s/"+GOOGLE_SCRIPT_ID+"/exec?"+params;

75:   Serial.println(url);

76:   Serial.println("Making a request");

77:   // Your Domain name with URL path or IP address with path

78:   http.begin(url, root_ca); //Specify the URL and certificate

79:   // Send HTTP GET request

80:   int httpCode = http.GET();

81:   if (httpCode > 0) {

82:     Serial.print("HTTP Response code: ");

83:     Serial.println(httpCode);

84:     String payload = http.getString();

85:     Serial.println(payload);

86:   }

87:   else {

88:     Serial.print("Error code: ");

89:     Serial.println(httpCode);

90:   }

91:   // Free resources

92:   http.end();

93: }

94: void loop() {

95:   //Send an HTTP POST request every delay

96:

97:     //Check WiFi connection status

98:     //appuie sur le bouton pour envoyer les donnees

99:     if(WiFi.status()== WL_CONNECTED && digitalRead(BP_transmission) == HIGH){

100:       strTemp = String(dht.readTemperature());

101:       strTemp.replace(".",",");

102:       strHum = String(dht.readHumidity());

103:       strHum.replace(".",",");

104:       strldr= String(map(analogRead(LDR),0,4095,0,100));

105:       Serial.println(strTemp);

106:       Serial.println(strHum);

107:       strParameter = "temperature=" + strTemp + "&humidity=" + strHum + "&ldr=" + strldr ;

108:       Serial.println(analogRead(LDR));

109:       sendData(strParameter);

110:       digitalWrite(LED,HIGH);

111:       delay(100);

112:       digitalWrite(LED,LOW);

113:     }

114:

115:     lastTime = millis();

116:   }

117:

118:

119:

## Analyse du code source

Partie connexion :

La première étape est d’établir une connexion entre notre ESP32 et la feuille de calcul. Pour ce faire nous devrons prendre l’ « ID » du Google script ( Ligne 20 ) pour l’utiliser lors de la connexion . Nous aurons également besoin de notre certificat « root_ca » qui est un certificat de sécurité nécessaire si nous voulons établir une bonne connexion avec google sheets.

Déclaration des variables :

Tout d’abord , nous déclarons les pins du matériel ( Hardware ) utilisé pour la réussite de ce TP ( Lignes 6 à 12 ) , ensuite, nous créons la variable « root_ca » dans lequel se trouve le root_ca trouvé sur notre page google sheets. Enfin ,les variables qui contiendrons les données à envoyer à notre feuille de calcul sont déclarées à la ligne 69.

Fonction importante :

La fonction principale du code est la fonction « sendData » ( Ligne 71 ) qui a pour rôle de se connecter à notre feuille de calcul via l’URL et le certificat « root_ca » ( Ligne 78 ) et d’envoyer nos données sous format de String vers la feuille de calcul ( Ligne 74 ). Ces données doivent être misent en argument lors de l’appel de la fonction.

Le fonctionnement principale :

Dans notre boucle de fonctionnement , nous allons faire une série d’actions si une connexion à bien été établie et que nous avons appuyé sur un bouton poussoir ( Ligne 99 ). Dans cette série d’actions , nous allons prendre la température , l’humidité et la luminosité pour les stocker dans 3 variables différentes et les afficher dans la console ( Lignes 100 à 106 ). Ensuite nous allons stocker ces variables dans une seule variable « strParameter » ( Ligne 107 ) pour appeler la fonction « sendData » qui aura comme argument notre nouvelle variable ( Ligne 109 ) . Grâce à cela, nos données seront envoyées sur la feuille de calcul. Enfin, nous allumons une LED pour une durée de 100 ms qui nous permettra de savoir qu’une transmission de données à bien été faite.

## Lien software hardware

## Conclusion

Pour conclure,  les données du DHT11 et du LDR sont envoyées et directement notées dans la feuille de calcul Google Sheets lors de l’appuie sur le bouton poussoir. Ces données sont visualisées sous forme de graphe directement dans la feuille ou sur l’application POWERBI.

Graphes sur Google Sheets :

Feuille de calcul

# 4) TP4_Adafruit_Io

# Objectif du TP

L’objectif du TP4 est de nous familiariser avec un Dashboard de l’environnement ADAFRUIT_IO.

Avec le protocole MQTT comme nouvelle méthode de communication.

Nous devrons commencer par afficher 3 jauges et 3 graphes pour visualiser les variations des grandeurs suivantes :

- Température

- Humidité

- Luminosité

Un bouton on/off pour commander une LED suivie d’une zone de texte qui affichera bien l’état actuel de la LED.

Et pour finir,  3 glissières pour faire varier les couleurs d’une LED RGB Neopixel.

Pour ce faire nous allons utiliser les composants suivants :

- DHT22

- Bouton

- LDR

- Neopixel

## Introduction

### PROTOCOLE MQTT

Le protocole MQTT qui signifie Message Queuing Telemetry Transport est un protocole qui a été créé pour l’Internet des objets.
La télémétrie est extrêmement légère et a été conçue pour les appareils contraints et avec une faible bande passante.

Pour pouvoir communiquer avec le protocole de type MQTT il faut d’abord avoir les éléments suivants :

- Broker : c’est un serveur qui distribue et qui reçois les informations au clients intéressés.

- Client : Les clients sont les appareils qui se connectent au broker par exemple pc, esp32, smartphone.

- Topic : Le topic est le sujet sur lequel les clients pourront souscrire des informations ou bien en publier.

Après avoir implémenté le broker, client et le topic, le client peut alors envoyer des informations à un certain Topic avec la fonction Publish et peut aussi en souscrire avec la fonction Subscribe.

### ADAFRUIT_IO

Adafruit est une entreprise fondée en 2005 par Limor Fried, une ingénieure américaine, qui se spécialise dans la vente, la production de composants électroniques et mets à disposition des codes sources pour diverses utilisations.

Adafruit_IO est un environnement WEB permettant de collecter les données des objets connectés dans des feeds et d'organiser leur représentation dans des Dashboard.

### Feeds

Les Feeds, qui signifie files de données,  sont en quelques sortes des variables contenant des informations modifiables, ces informations pourront être retransmises ou modifiées selon leurs utilisations.

Après avoir créé un Feed, il ne reste plus qu’à le lier à un widget de notre Dashboard.

## Code source avec commentaires

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 | #include <AdafruitIO_WiFi.h> #include <Adafruit_Sensor.h> #include <Adafruit_NeoPixel.h> #include <DHT.h> #include <DHT_U.h> #include <SPI.h> #define IO_USERNAME "Michael_Nwg" #define IO_KEY "aio_MiTf37vC7EtaAPboALYoJyncahkg" #define WIFI_SSID "none" #define WIFI_PASS "none" #define RED_PIN 4 #define GREEN_PIN 5 #define BLUE_PIN 2 #define LDR 39 #define RGB_PIN 0 #define LED_PIN 2 #define DATA_PIN 26 #define Push_Button1 12 // RGB Var int couleurRed = 0; int couleurBlue = 0; int couleurGreen = 0; // LDR int LDR_Value= 0; AdafruitIO_WiFi io (IO_USERNAME,IO_KEY,WIFI_SSID, WIFI_PASS); DHT_Unified dht(DATA_PIN, DHT11); Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(30, RGB_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); // set up the feed AdafruitIO_Feed *RGB_BLUE = io.feed("RGB_BLUE"); AdafruitIO_Feed *RGB_RED = io.feed("RGB_RED"); AdafruitIO_Feed *RGB_GREEN = io.feed("RGB_GREEN"); AdafruitIO_Feed *LED = io.feed("LED"); AdafruitIO_Feed *Temperature = io.feed("temperature"); AdafruitIO_Feed *Humidite = io.feed("humidite"); AdafruitIO_Feed *luminosite = io.feed("luminosité"); AdafruitIO_Feed *TXT_BOX = io.feed("TXT_BOX"); // Fonction de reception des données // void handle_LED(AdafruitIO_Data *data) { Serial.print("received <- "); if(data->toPinLevel() == HIGH){ Serial.println("HIGH"); TXT_BOX->save("Led: ON"); } else{ Serial.println("LOW"); TXT_BOX->save("LED: OFF"); } // write the current state to the led digitalWrite(LED_PIN, data->toPinLevel()); } void handleRGB_BLUE(AdafruitIO_Data *data){ couleurBlue = data->toInt(); // print RGB value Serial.print("B: <-" ); Serial.println(couleurBlue); // RGB Neopixel for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, strip.Color(couleurRed, couleurGreen, couleurBlue)); } strip.show(); } void handleRGB_GREEN(AdafruitIO_Data *data){ couleurGreen = data->toInt(); // print RGB value Serial.print("G: <-"); Serial.println(couleurGreen); // RGB Neopixel for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, strip.Color(couleurRed, couleurGreen, couleurBlue)); } strip.show(); } void handleRGB_RED(AdafruitIO_Data *data){ couleurRed = data->toInt(); // print RGB value Serial.print("R: <-"); Serial.println(couleurRed); // RGB Neopixel for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, strip.Color(couleurRed, couleurGreen, couleurBlue)); } strip.show(); } // Fonction d'actualisation des données void Actualisation(){ sensors_event_t event; dht.temperature().getEvent(&event); float celsius = event.temperature; // ver Serial.print("celsius: "); Serial.print(celsius); Serial.println("C"); Temperature->save(celsius); dht.humidity().getEvent(&event); Serial.print("humidité: "); Serial.print(event.relative_humidity); Serial.println("%"); Humidite->save(event.relative_humidity); LDR_Value = analogRead(LDR); Serial.print("Luminosité -> "); Serial.println(LDR_Value); luminosite->save(LDR_Value); } void setup() { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); pinMode(Push_Button1, INPUT_PULLDOWN); Serial.begin(115200); while(!Serial); dht.begin(); Serial.print("Connecting to Adafruit IO"); io.connect(); // Création de message CALLBACK LED->onMessage(handle_LED); RGB_BLUE->onMessage(handleRGB_BLUE); RGB_RED->onMessage(handleRGB_RED); RGB_GREEN->onMessage(handleRGB_GREEN); while(io.status() < AIO_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(500); } Serial.println(); Serial.println(io.statusText()); LED->get(); RGB_BLUE->get(); RGB_RED->get(); RGB_GREEN->get(); } void loop() { io.run(); if (digitalRead(Push_Button1) == HIGH){ Actualisation(); } } |
| --- | --- |

## Analyse du code source

### Déclaration des données de connexion au wifi et à la plateforme adafruit IO

La première partie du code consiste d’abord d’inclure toutes les librairies nécessaires pour le bon fonctionnement du TP. Ceci se fait de la ligne 2 à 7.

Nous avons ensuite les variables qui seront utilisées pour la connexion au wifi et la connexion à la plateforme adafruit IO.

La connexion à la plateforme adafruit IO se fait grâce à un nom d’utilisateur « IO_USERNAME » et un code « IO_KEY ». Ceci se fait de la ligne 9 à 12.

### Déclaration des variables globales et des objets de classes

La deuxième partie du code consiste à déclarer les variables globales et à créer des instances de classes pour le DHT, ADAFRUIT_IO, Neopixel.

Ceci se fait de la ligne 16 à 36.

### Initialisation des feeds

L’initialisation des feeds permet de faire un lien entre les feeds de la plateforme ADAFRUIT_IO et l’esp32. Après cela, nous pourrons demander ou envoyer des informations aux feeds qui seront par la suite affichés sur le Dashboard sous forme de widget. Ceci se fait de la ligne 39 à 46.

### Fonctions des réceptions et actualisation des données

La dernière partie du code contient les différentes fonctions qui seront appelées pour la réception de données et l’actualisation de données du Dashboard.

#### Handle_LED()

La fonction « Handle_LED()» sera appelé lorsqu’une donnée provenant du feed LED sera disponible. La liaison entre le feed et la fonction « Handle_LED()» se fait à la ligne 140.

Le feed «LED» contiendra l’état du bouton on/off du Dashboard une led sera ensuite allumé ou éteinte en fonction de l’état du feed. Pour finir,  l’état de la led sera affiché sur le Dashboard dans un TEXT BOX.

#### HandleRGB_BLUE() , HandleRGB_GREEN() , HandleRGB_RED()

Les fonctions HandleRGB… auront pour but de mettre à jour l’état de la led RGB neopixel. elles seront appelées lorsqu’il y’aura une variation des 3 sliders sur le Dashboard.

Chaque slider correspond à une couleur bleue, vert et rouge.

Le lien entre les feeds des sliders et des fonctions se fait de la ligne 141 à 143.

L’intensité de chaque couleur est modulable d’une valeur de 0 à 255.

La couleur de la led neopixel sera mis à jour en fonction de la donnée reçue avec la méthode «SetPixelColor » .

#### Actualisation ()

La fonction «Actualisation» permet de lire les valeurs reçues du DHT 11 et du LDR. Celles-ci seront par la suite envoyées aux feeds concernées,  c’est-à-dire la température, l’humidité et la luminosité.

L’envoi des informations vers les feeds se fait grâce à la méthode «save »  voir la ligne 106 à 126.

## Lien software hardware

## Conclusion

Pour conclure, comme montré ci-dessous, le Dashboard Adafruit permet de visualiser directement des données captées par nos capteur et à l’inverse d’envoyer des « ordres » en appuyant sur un bouton virtuel vers l’ESP32. Une communication bidirectionnelle a donc bien été établie entre des entrées et sortie « virtuels » et de composants bien réels.

### Réalisation

Feeds :

Dashboard

Exemple avec LED ON :

Exemple avec LED OFF :

# 5) TP5_Blynk

## Objectif du TP

L’objectif du TP4 est de nous familiariser avec un Dashboard de l’environnement Blynk à l’aide des éléments suivants :

Controllers :

- Button

- Vertical Slider

Displays :

- Labeled Value

- Led

- Gauge

- Chart

Les Controllers cités ci-dessus permettront d’avoir une interaction entre nos composants hardware comme la led Neopixel RGB avec un Vertical Slider et une led basic avec le widget Button.

Un timer est affiché sur le Dashboard avec le widget Labeled Value.

Le widget Chart devra nous permettre d’afficher la température et l’humidité sous forme de graphique qui sera actualisé tous les X temps par L’ESP.

La valeur lue par le LDR sera affichée sur le widget Gauge et pour finir, l’état de la led sera affichée avec le widget Led.

Pour ce faire nous utilisons les composants suivant :

- DHT22

- Led

- LDR

- Neopixel

## Introduction

### Blynk

Blynk a été conçu pour l'Internet des objets. Il peut contrôler le matériel à distance, il peut afficher les données des capteurs, stocker des données dans des datastreams, les visualiser et faire bien d'autres choses intéressantes.

Il y a trois composants principaux dans la plate-forme :

Blynk App permet de créer des interfaces pour des projets en utilisant les widgets disponibles.

Blynk Server responsable de toutes les communications entre le smartphone et le matériel.

Les bibliothèques Blynk permettent la communication avec le serveur et traitent toutes les commandes entrantes et sortantes.

Datastreams

Les datastreams sont des variables contenant des informations modifiables, ces informations pourront être retransmises ou modifiées selon leurs utilisations.

Après avoir créé un datastream, il ne reste plus qu’à le lier à un widget de notre Dashboard.

## Code source avec commentaires

1: // Données de connexion au serveur blynk

2: #define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLdgNvmLUn"

3: #define BLYNK_DEVICE_NAME "Quickstart Template"

4: #define BLYNK_AUTH_TOKEN "BKj7d7LNUjBounCH0wzMH4x6aCAIWfgs"

5: #include <Arduino.h>

6: #include <Adafruit_NeoPixel.h>

7: #include <Adafruit_Sensor.h>

8: #include <DHT.h>

9: #include "FS.h"

10: #include <WiFi.h>

11: #include <WiFiClient.h>

12: #include <BlynkSimpleEsp32.h>

13:

14: #define BLYNK_PRINT Serial

15: char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;

16:

17: #define DHTpin 26

18: #define LDR 33

19: #define RGB_PIN 27

20: #define LED_Blynk 32

21:

22: // var couleur RGB

23: int Red = 0;

24: int Green = 0;

25: int Blue = 0;

26:

27: // Your WiFi credentials.

28: // Set password to "" for open networks.

29: char ssid[] = "none";

30: char pass[] = "none";

31:

32: BlynkTimer timer;

33: DHT dht(DHTpin, DHT22);

34: Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(30, RGB_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

35:

36: int compteur = 0;

37:

38: BLYNK_WRITE(V4)

39: {

40:   Red = param.asInt();

41:   for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)

42:   {

43:     strip.setPixelColor(i, strip.Color(Red, Green, Blue));

44:   }

45:   strip.show();

46: }

47:

48: BLYNK_WRITE(V6)

49: {

50:   Green = param.asInt();

51:   for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)

52:   {

53:     strip.setPixelColor(i, strip.Color(Red, Green, Blue));

54:   }

55:   strip.show();

56: }

57:

58: BLYNK_WRITE(V5)

59: {

60:   Blue = param.asInt();

61:   for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)

62:   {

63:     strip.setPixelColor(i, strip.Color(Red, Green, Blue));

64:   }

65:   strip.show();

66: }

67:

68: // This function is called every time the Virtual Pin 0 state changes

69: BLYNK_WRITE(V0)

70:   {

71:   // Set incoming value from pin V0 to a variable

72:   int value = param.asInt();

73:   digitalWrite(LED_Blynk,value);

74:   Blynk.virtualWrite(V9, value);

75:   }

76:

77: void Actualisation(){

78:   Blynk.virtualWrite(V2,analogRead(LDR));

79:   float celsius = dht.readTemperature();

80:   float humi = dht.readHumidity();

81:   Blynk.virtualWrite(V7, celsius);

82:   Blynk.virtualWrite(V8, humi);

83: }

84:

85:

86: // This function is called every time the device is connected to the Blynk.Cloud

87: BLYNK_CONNECTED()

88: {

89:   // Change Web Link Button message to "Congratulations!"

90:   Blynk.setProperty(V3, "offImageUrl", "https://static-image.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/general/fte/congratulations.png");

91:   Blynk.setProperty(V3, "onImageUrl",  "https://static-image.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/general/fte/congratulations_pressed.png");

92:   Blynk.setProperty(V3, "url", "https://docs.blynk.io/en/getting-started/what-do-i-need-to-blynk/how-quickstart-device-was-made");

93: }

94:

95: // This function sends Arduino's uptime every second to Virtual Pin 2.

96: void myTimerEvent()

97: {

98:   // You can send any value at any time.

99:   // Please don't send more that 10 values per second.

100:   Blynk.virtualWrite(V1, millis() / 1000);

101:   Actualisation();

102: }

103:

104: void setup()

105: {

106:   pinMode(LED_Blynk, OUTPUT);

107:   pinMode(LDR,INPUT);

108:   digitalWrite(LED_Blynk, LOW);

109:   // Debug console

110:   Serial.begin(115200);

111:   dht.begin();

112:   Blynk.begin(auth, ssid, pass);

113:   // You can also specify server:

114:   //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.cloud", 80);

115:   //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);

116:

117:   // Setup a function to be called every second

118:   timer.setInterval(1000L, myTimerEvent);

119:   strip.begin();

120:   strip.show();

121: }

122:

123: void loop()

124: {

125:   Blynk.run();

126:   timer.run();

127: }

128:

129:

130:

131:

## Analyse du code source

### Connexion à la plateforme BLYNK

Pour se connecter à un Dashboard blynk, il faut avoir le TOKEN, NOM du device et l’ID du Dashboard.

Ces informations  sont retransmises à notre ESP32 de la ligne 2 à 4.

Pour terminer,  une connexion wifi sera nécessaire pour se connecter au serveur blynk.

### Déclaration des variables globales et des objets de classes.

Dans cette partie nous déclarons nos variables globales pour les couleurs du RGB voir la ligne 23 à 25.

Ensuite nous déclarons les objets de classes pour le dht22, la led neopixel et le timer blynk.

Voir la ligne 32 à 34.

### Fonctions des réceptions et actualisation des données

Fonctions réceptions

Les fonctions BLYNK_WRITE (V…) sont appelées après chaque modification des datastream suivant : V0, V4, V5, V6.

Ces fonctions permettent d’actualiser l’état de la neopixel et de la led avec la donnée reçue en paramètre. Par exemple : Blue = param.asInt()

Voir la ligne 60.

Fonction d’actualisation

La fonction « Actualisation » permet de lire les valeurs reçues du DHT22 et du LDR pour les envoyer vers leur datastreams concerné.

L’envoi des informations aux datastreams se fait grâce à la méthode

« virtualWrite(datasteam, variables)» voir la ligne 77 à 82.

## Lien software hardware

## Conclusion

Pour conclure, une véritable interaction entre le Dashboard « Blynk » et l’ESP32 est présente. Dans un sens, Blynk envoie des données vers le côté Hardware pour allumer une LED lors de l’appuie sur un bouton « Virtuel » et à l’inverse notre ESP envoie des données  qui sont directement affichées dans le Dashboard.

### Réalisation

# 6) TP6_Nodered

## Objectif du TP

L’objectif de ce TP est de créer un Dashboard sur l’application « Node-Red » où des données seront reçues et d’autre envoyées vers notre ESP32. Pour établir une communication , nous utiliserons le protocole MQTT dont le serveur sera stocké sur un docker.

D’un côté, notre ESP enverra la température, l’humidité et la luminosité vers Node-Red , ensuite ces données seront stockées sur une base de données appelée « MariaDB » sous forme d’historique. Et toujours ces mêmes données seront affichées sous forme de graphe sur notre Dashboard.

D’un autre côté, trois sliders allant de 0 à 255 sont visibles sur le Dashboard , lorsque ceux-ci sont modifiés, alors les valeurs de ces chiffres sont envoyées vers  l’ESP. Ces 3 chiffres sont les paramètres de notre RGB. Nous pourrons donc changer la couleur du RGB Neopixel en jouant avec les sliders.

## Introduction

## Node-Red

Node-Red est une application Web pour traiter ou visualiser des données. Il est possible , à l’aide de diverses palettes,  d’utiliser cette application pour créer une interaction entre plusieurs app, base de données .. ( Comme Firebase ou Blynk ). Nous l’avons installer sur un Docker.

- Face « Programmation » :

- Face « DashBoard » :

Jauge

Jauge

Jauge

## Docker

Docker est une plateforme très utile permettant de créer facilement des conteneurs qui permettent d’exécuter plusieurs processus et applications de manière indépendante.

## MariaDB / MyPhPAdmin

MariaDB est une base de données qui sera gérée via l’application Web MyPhPAdmin dans laquelle nous pouvons importer ou exporter des données enregistrées.

Voici à quoi ressemble la structure dans MyPhpAdmin :

## Mosquitto

Mosquitto est un broker qui permet d’établir une communication entre machines via le protocole MQTT ,  qui fonctionne avec un système de publication et de souscription.

## MQTTBOX

MQTTBox est une application pouvant être utilisée comme extension Chrome qui aura pour rôle de créer de nouveaux clients pour « surveiller » notre serveur MQTT. Il est également possible de s’abonner à des « topics » ou bien de publier.

## Code source avec commentaires

1:

2: #include <WifiClient.h>

3: #include <PubSubClient.h>

4: #include <Wifi.h>

5: #include <Adafruit_NeoPixel.h>

6: #include <Adafruit_Sensor.h>

7: #include <DHT.h>

8: #include <ArduinoJson.h>

9: //pin Variables

10:

11: #define PINLED 2

12: #define DHTpin 26

13: #define LDR 39

14: #define RGB_PIN 27

15: DHT dht(DHTpin, DHT11);

16:

17: //Var RGB

18: int Red = 0;

19: int Green = 0;

20: int Blue = 0 ;

21: // creation rgb

22: Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(30, RGB_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

23: // JSON envoy

24: String output;

25: DynamicJsonDocument doc(96);

26:

27: //Json reception

28:

29: DynamicJsonDocument doc1(96);

30:

31:

32: const char* ssid = "LAPTOP_T";

33: const char* password = "TIMON123";

34: const char* mqtt_server = "192.168.1.51";

35:

36: WiFiClient espClient;

37: PubSubClient client(espClient);

38: unsigned long lastMsg = 0;

39: #define MSG_BUFFER_SIZE	(50)

40: char msg[MSG_BUFFER_SIZE];

41: int value = 0;

42:

43: void setup_wifi() {

44:

45:   delay(10);

46:   // We start by connecting to a WiFi network

47:   Serial.println();

48:   Serial.print("Connecting to ");

49:   Serial.println(ssid);

50:

51:   WiFi.mode(WIFI_STA);

52:   WiFi.begin(ssid, password);

53:

54:   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

55:     delay(500);

56:     Serial.print(".");

57:   }

58:

59:   randomSeed(micros());

60:

61:   Serial.println("");

62:   Serial.println("WiFi connected");

63:   Serial.println("IP address: ");

64:   Serial.println(WiFi.localIP());

65: }

66:

67: void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

68:   Serial.print("Message arrived [");

69:   Serial.print(topic);

70:   Serial.print("] ");

71:   String messageTemp;

72:   for (int i = 0; i < length; i++) {

73:     Serial.print((char)payload[i]);

74:     messageTemp += (char)payload[i];

75:

76:   }

77:   Serial.println();

78:   Serial.println(messageTemp);

79:   if (String(topic) == "inTopic") {

80:

81:     DeserializationError error = deserializeJson(doc1, messageTemp);

82:

83: if (error) {

84:   Serial.print("deserializeJson() failed: ");

85:   Serial.println(error.c_str());

86:   return;

87: }

88:     //stockage des variables du json

89:     Red = doc1["red"];

90:     Green = doc1["green"];

91:     Blue = doc1["blue"];

92:

93:     for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)

94:         {

95:         strip.setPixelColor(i, strip.Color(Red, Green, Blue));

96:         }

97:         strip.show();

98:

99:       Serial.print(Red + Green + Blue );

100:   }

101: }

102:

103: void reconnect() {

104:   // Loop until we're reconnected

105:   while (!client.connected()) {

106:     Serial.print("Attempting MQTT connection...");

107:     // Create a random client ID

108:     String clientId = "ESP8266Client-";

109:     clientId += String(random(0xffff), HEX);

110:     // Attempt to connect

111:     if (client.connect(clientId.c_str())) {

112:       Serial.println("connected");

113:       // Once connected, publish an announcement...

114:       client.publish("outTopic", "hello world");

115:       // ... and resubscribe

116:       client.subscribe("inTopic");

117:     } else {

118:       Serial.print("failed, rc=");

119:       Serial.print(client.state());

120:       Serial.println(" try again in 5 seconds");

121:       // Wait 5 seconds before retrying

122:       delay(5000);

123:     }

124:   }

125: }

126:

127: void setup() {

128:   pinMode(PINLED, OUTPUT);     // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output

129:   Serial.begin(115200);

130:   setup_wifi();

131:   dht.begin();

132:   client.setServer(mqtt_server, 1883);

133:   client.setCallback(callback);

134: }

135:

136: void loop() {

137:

138:   if (!client.connected()) {

139:     reconnect();

140:   }

141:   client.loop();

142:   //condition pour envoyer les données

143:   unsigned long now = millis();

144:   if (now - lastMsg > 2000) {

145:     lastMsg = now;

146:     float f = dht.readTemperature();

147:     float h = dht.readHumidity();

148:     int Vldr = analogRead(LDR);   //lecture de la luminosité

149:

150:

151:       //String(f)

152:       doc["TEMPE"] = String(f);

153:       doc["HUMI"] = String(h);

154:       doc["LUMI"] = String(Vldr);   //envoi de la valeur de la luminosité

155:       String payload;

156:       serializeJson(doc, payload);

157:

158:       client.publish("info", payload.c_str()); //envoi de données sous format string

159:       Serial.println();

160:       Serial.print("Données envoyées");

161:

162:       Serial.println(payload);

163:

164:

165:

166:

167:   }

168: }

## Analyse du code source

Déclaration des variables :

Dans notre code, diverses variables importantes sont déclarées pour un bon fonctionnement du code, d’abord les variables des composants de type « Hardware » ( Lignes 11 à 14 ), ensuite les variables qui nous permettent d’établir une connexion entre notre serveur MQTT et une connexion Wifi entre l’ESP et notre ordinateur ( Lignes 32 à 34 ).

Fonction de connexion wifi et MQTT

Nous avons 2 fonctions qui permettent de se connecter ou de se reconnecter au serveur MQTT et la connexion au wifi.

La connexion au wifi se fait dans la fonction « setup_wifi () » (Lignes 43 à 65).

La connexion au serveur MQTT se fait dans la fonction « reconnect » (Lignes 103 à 125) à chaque déconnexion la fonction sera appelée grâce à une condition qui vérifie l’état de celui-ci dans le loop

(Lignes 138 à 140).

Fonction Callback

La fonction «callback » sera appelée lorsque le client aura envoyé une donnée dans un des topic mentionné dans la fonction «reconnect»  à la ligne 116.

Si le topic correspond à «inTopic » alors les données reçues seront reconverties sous format JSON pour, par la suite, prendre les valeurs de chaque slider et actualisé l’état de la led Neopixel.(Lignes 79 à 101).

Fonction loop

La fonction loop permet d’envoyer les données du DHT11 et du LDR.

Ceci se fera continuellement chaque 2 secondes.

L’envoi se fait avec la méthode client.publish(topic,msg) avec comme première argument le topic et deuxième argument le payload à envoyer qui sera dans notre cas en format JSON. (Lignes 144 à 162)

## Lien Hardware et Software

## Conclusion

Pour conclure, notre serveur MQTT nous permet en effet d’établir une communication entre l’ESP32 et Node-Red dans lequel la température, l’humidité et la luminosité sont visibles sous forme de graphe et de jauges. Ces trois données sont également stockées dans notre base de données MariaDB. Nos trois sliders du Dashboard changent bien la couleur de notre rgb Neopixel. Docker est une application fort utile et nous en avons la preuve car un tas d’actions sont réalisés sur diverses app et serveur de manière indépendantes les unes des autres.

# 7) TP7_DualCore

## Objectif du TP

L’objectif de ce Tp est d’introduire la notion de DualCore et FREE RTOS.

Il faudra pour ce Tp créer les 3 tâches suivantes :

- Tâche LedA

- Tâche LedB

- Tâche BP

La tâche LedA fera clignoter une led à T = 500 ms et la tâche LedB fera de même avec une autre led avec une période de T = 250 ms.

La tâche bp doit savoir alterner entre les tâches ledA et LedB à chaque appui sur le bouton poussoir.

Pour ce faire, nous allons utiliser les composants suivants

- Bouton poussoir

- 2 leds

## Introduction

Dual Core

L’esp 32 bénéficie de deux cœurs, cela nous permet de lancer 2 programmes qui peuvent fonctionner Indépendamment et en parallèle.

Ceci peut s’avérer utile lorsque l’on veut, par exemple, mieux organiser notre code pour le rendre plus compacte, plus puissant et plus rapide.

Si on prend l’exemple d’une carte Arduino Uno,  on peut vite se retrouver limité dans l’organisation dû au fait que le code fonctionne dans un seul loop.

Toutes les actions doivent se faire les unes à la suite des autres, cela ralenti considérablement la vitesse de calcul de celui-ci.

Mais grâce à un dual core, il est possible de séparer des sections de code pour attribuer une section de code à un premier cœur et une autre section au deuxième, ce qui est possible grâce à l’ESP 32.

Free Rtos

RTOS (Real Time Operating System) , ou encore « Systèmes d'exploitation temps réel » en français est une couche applicative bas niveau qui permet d’ordonnancer différentes tâches que doit exécuter notre microcontrôleur/microprocesseur.

Dans notre cas,  Free Rtos nous aidera à créer la tâche ledA, ledB et BP et à la pousser dans le cœur souhaité.

## Code source avec commentaires

1: #include <Arduino.h>

2: // semaphores.ino

3: // Practical ESP32 Multitasking

4: // Binary Semaphores

5: #define LED1_GPIO 2

6: #define LED2_GPIO 32

7: #define BP 26

8:

9: bool condition = false;

10: bool taskGlobal = false;

11: bool state = true;

12: SemaphoreHandle_t hsem;

13: TaskHandle_t taskA;

14: TaskHandle_t taskB;

15:

16: /*----------------TACHE Bouton-----------------*/

17: void bpTask(void *argp) {

18:

19:   for (;;) {

20:

21:     if(digitalRead(BP) == HIGH && state == true){

22:       condition = !condition;

23:       state = false;}

24:

25:     if(digitalRead(BP) == LOW && state == false ){state = true;}

26:

27:     if(condition == true && taskGlobal != true){

28:       taskGlobal = true;

29:       digitalWrite(LED1_GPIO , LOW);

30:       vTaskSuspend(taskA);

31:       vTaskResume(taskB);

32:       }

33:

34:     else if(condition == false && taskGlobal != false){

35:       taskGlobal = false;

36:       digitalWrite(LED2_GPIO , LOW);

37:       vTaskSuspend(taskB);

38:       vTaskResume(taskA);}

39:     }

40:  }

41:

42: /*----------------TACHE ledA-----------------*/

43: void ledA(void *argp) {

44:   for (;;) {

45:     digitalWrite(LED1_GPIO,digitalRead(LED1_GPIO)^1);

46:     delay(500);

47:     }

48:  }

49:

50: /*----------------TACHE ledB-----------------*/

51: void ledB(void *argp) {

52:   for (;;) {

53:     digitalWrite(LED2_GPIO,digitalRead(LED2_GPIO)^1);

54:     delay(250);

55:   }

56:  }

57:

58: void setup() {

59:   Serial.begin(115200);

60:   /*Setup bouton et leds*/

61:   pinMode(LED1_GPIO , OUTPUT);

62:   pinMode(LED2_GPIO , OUTPUT);

63:   pinMode(BP,INPUT_PULLDOWN);

64:

65:   digitalWrite(LED1_GPIO , HIGH);

66:   digitalWrite(LED2_GPIO , HIGH);

67:   delay(2000);

68:   digitalWrite(LED1_GPIO , LOW);

69:   digitalWrite(LED2_GPIO , LOW);

70:

71:   int app_cpu = xPortGetCoreID(); // core actuel

72:

73:   xTaskCreatePinnedToCore(

74:     ledA, // Function

75:     "taskA", // Task name

76:     3000, // Stack size (void*)LED1_GPIO, // arg

77:     NULL, // arg

78:     0, // Priority

79:     &taskA, // handle tache

80:     app_cpu); // CPU

81:

82:   xTaskCreatePinnedToCore(

83:     ledB, // Function

84:     "taskB", // Task name

85:     3000, // Stack size (void*)LED2_GPIO, // argument

86:     NULL, // argument

87:     0, // Priority

88:     &taskB, // handle tache

89:     app_cpu); // CPU

90:

91:   xTaskCreatePinnedToCore(

92:     bpTask, // Function

93:     "taskBp", // Task name

94:     3000, // Stack size (void*)LED1_GPIO, // arg

95:     NULL, // arg

96:     0, // Priority

97:     NULL, // No handle returned

98:     0); // CPU

99:

100:     vTaskSuspend(taskB); // suspendre la taches

101:     vTaskSuspend(taskA);

102: }

103:

104: // Not used

105: void loop() {

106:  vTaskDelete(nullptr);

107:  }

## Analyse du code source

Création des tâches

La création des tâches se fait dans le setup de la ligne 73 à 98 avec la fonction « xTaskCreatePinnedTocCore » qui prend 7 arguments qui seront expliqués ci-dessous.

- Prend la fonction à exécuter quand la tâche sera appelée

- Prend le nom que nous avons attribué à la tâche.

- Prend la taille en octet que la tâches utilisera

- Est l’argument que l’on donne à la fonction qui sera elle appeler par la tâche

- Est la variable qui sera utilisé au cas où la tâches devra être suspendu ou autre

- Prend l’ID du core où la tâche devra être exécuté

Dans notre cas les tâches ledA et ledB seront exécutées dans le core principal (1) et la tâche BP sera exécutée dans le core 2.

Fonction LedA LedB bpTask

La création des fonctions pour les tâches se fait de la ligne 16 à 56.

La led A clignotera de 500 ms dans une boucle for infini dans la fonction ledA et la led B clignotera à 250 ms dans une boucle infini dans la fonction ledB.

Les tâches ledA et ledB seront appelées avec la fonction « vTaskResume (nom handle de la tache)»

Et se feront suspendre avec la fonction « vTaskSuspend(nom handle de la tache)»

Ces fonctions sont utilisées dans la fonction «bpTask» qui suspendra ou résumera la tâche en fonction d’un bouton toggle.

## Lien Software Hardware

## Conclusion

Pour conclure, l’utilisation du free RTOS et du dual core a bien été implémenté. Le premier core contient les deux tâches qui feront clignoter les 2 ledss différente. Le deuxième core contient la tâche qui aura pour but de mettre en pause ou en route les tâches du premier core avec l’aide d’un bouton poussoir.

# 8) TP8_Firebase

## Objectif du TP

L’objectif de ce Tp est divisé en deux parties principales.  La première est de de stocker des données sur une base de données RT ( Real Time ) « FireBase » et d’interagir avec celle-ci pour agir sur l’état de deux LEDS.

Dans la deuxième partie, trois données différentes ( la température, l’humidité et la luminosité) seront envoyées sur notre même base de données mais sous forme d’historique.

## Introduction

## Firebase

Firebase est une plate-forme qui nous aide à créer ou améliorer des applications. Nous disposerons de bases de données RT dans lesquelles il est possible  d’interagir, d’y écrire des données ou d’en lire.

## Code source avec commentaires

1:

2: #include <Arduino.h>

3: #if defined(ESP32)

4: #elif defined(ESP8266)

5: #include <ESP8266WiFi.h>

6: #endif

7: #include <Firebase_ESP_Client.h>

8: #include <WiFi.h>

9: #include <Adafruit_Sensor.h>

10: #include <DHT.h>

11: #include <Adafruit_GFX.h>

12: #include <Adafruit_SSD1306.h>

13:

14: //Provide the token generation process info.

15: #include "addons/TokenHelper.h"

16: //Provide the RTDB payload printing info and other helper functions.

17: #include "addons/RTDBHelper.h"

18:

19: //Oled

20: #define SCREEN_WIDTH 128

21: #define SCREEN_HEIGHT 64

22: #define OLED_RESET     -1

23: Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

24:

25: // Insert your network credentials

26: #define WIFI_SSID "LAPTOP_T"

27: #define WIFI_PASSWORD "TIMON123"

28:

29: // Insert Firebase project API Key

30: #define API_KEY "AIzaSyBLuTCDpuHVK3jvKWU9Ia4DXOJ9oDd0KQE"

31:

32: // Insert RTDB URLefine the RTDB URL */

33: #define DATABASE_URL "https://tp8-firebase-5d8b5-default-rtdb.europe-west1.firebasedatabase.app/"

34:

35: #define led1 14

36: #define led2 13

37: #define bp 12

38: #define DHTpin 26

39: #define LDR 34

40: DHT dht(DHTpin, DHT11);

41: //variable ldr_dht

42: float celsius;

43: long Lumi;

44: float Humi;

45:

46:

47: //Variable propre à la classe FireBase

48: FirebaseData stream;

49: FirebaseData fbdo;

50:

51: FirebaseAuth auth;

52: FirebaseConfig config;

53:

54: String valeurLed ="";

55: String valeurBp = "";

56:

57:

58: unsigned long sendDataPrevMillis = 0;

59: int count = 0;

60: bool signupOK = false;

61: volatile bool dataChanged = false;

62:

63: //fonction états LEDS via Firebase

64: void actualisation(String chemin,String valeur){

65:

66:  //prise de la valeur depuis la database

67:   if(String(chemin) == "/json/led1" && String(valeur) == "on"){

68:     Serial.printf("LED1 allumé %s",valeur);

69:     digitalWrite(led1,HIGH);

70:   }

71:   else if(String(chemin) == "/json/led1" && String(valeur) == "off"){

72:      Serial.printf("LED1 eteint%s",valeur);

73:     digitalWrite(led1,LOW);

74:   }

75:

76:   if(String(chemin) == "/json/led2" && String(valeur) == "on"){

77:     Serial.printf("LED2 allumé %s",valeur);

78:     digitalWrite(led2,HIGH);

79:   }

80:   else if(String(chemin) == "/json/led2" && String(valeur) == "off"){

81:      Serial.printf("LED2 eteint%s",valeur);

82:     digitalWrite(led2,LOW);

83:   }

84: }

85: // fonction Callback

86: void streamCallback(FirebaseStream data){

87:   Serial.printf("sream path, %s\nevent path, %s\ndata type, %s\nevent type, %s\n\n",

88:                 data.streamPath().c_str(),

89:                 data.dataPath().c_str(),

90:                 data.dataType().c_str(),

91:                 data.eventType().c_str());

92:   printResult(data);

93:   Serial.println();

94:

95:   //appel de la fonction d'actualisation des etat des LEDS en apssant sur Firebase

96:   actualisation(data.dataPath(),data.to<String>());

97:

98:

99:   // This is the size of stream payload received (current and max value)

100:   // Max payload size is the payload size under the stream path since the stream connected

101:   // and read once and will not update until stream reconnection takes place.

102:   // This max value will be zero as no payload received in case of ESP8266 which

103:   // BearSSL reserved Rx buffer size is less than the actual stream payload.

104:   Serial.printf("Received stream payload size: %d (Max. %d)\n\n", data.payloadLength(), data.maxPayloadLength());

105:

106:   // Due to limited of stack memory, do not perform any task that used large memory here especially starting connect to server.

107:   // Just set this flag and check it status later.

108:   dataChanged = true;

109: }

110:

111: void streamTimeoutCallback(bool timeout)

112: {

113:   if (timeout)

114:     Serial.println("stream timed out, resuming...\n");

115:

116:   if (!stream.httpConnected())

117:     Serial.printf("error code: %d, reason: %s\n\n", stream.httpCode(), stream.errorReason().c_str());

118: }

119: //prise de temp/hum/lumi

120: void Temp_HUM_LDR(){

121:

122:   celsius = dht.readTemperature();

123:   Humi = dht.readHumidity();

124:   //esp delivre 12 Bytes par defaut

125:   Lumi= map(analogRead(LDR), 0, 4095, 0, 100);

126: }

127: //fonction affichage oled

128: void affichage_oled(){

129:

130: display.clearDisplay();

131: display.setTextSize(1);

132: display.setTextColor(WHITE);

133: display.setCursor(1, 5);

134: display.println("Led1 : " + String(digitalRead(led1)));

135: display.setCursor(1,15);

136: display.println("Led2 : "+ String(digitalRead(led2)));

137: display.setCursor(1,25);

138: display.println("SW : "+ String(digitalRead(bp)));

139: display.setCursor(1,35);

140: display.println("T: "+String(celsius)+" C "+" H: "+String(Humi)+" %");

141: display.setCursor(1,45);

142: display.println("Luminosite : " + String(Lumi)+" %");

143: display.display();

144: }

145:

146: void setup(){

147:   pinMode(led1,OUTPUT);

148:   pinMode(led2,OUTPUT);

149:   pinMode(bp,INPUT_PULLDOWN);

150:   pinMode(LDR,INPUT);

151:   dht.begin();

152:

153:   Serial.begin(115200);

154:   WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

155:   Serial.print("Connecting to Wi-Fi");

156:   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){

157:     Serial.print(".");

158:     delay(300);

159:   }

160:   Serial.println();

161:   Serial.print("Connected with IP: ");

162:   Serial.println(WiFi.localIP());

163:   Serial.println();

164:   //partie oled

165:   if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3D Pour 128x64

166:       Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));

167:     }

168:

169:   //Assigner la cle API

170:   config.api_key = API_KEY;

171:

172:   //Assigner l url

173:   config.database_url = DATABASE_URL;

174:

175:   //Sign up

176:   if (Firebase.signUp(&config, &auth, "", "")){

177:     Serial.println("ok");

178:     signupOK = true;

179:   }

180:   else{

181:     Serial.printf("%s\n", config.signer.signupError.message.c_str());

182:   }

183:

184:   //Assign the callback function for the long running token generation task

185:   config.token_status_callback = tokenStatusCallback;

186:

187:   if (!Firebase.RTDB.beginStream(&stream, "/Signalisation/stream/data"))

188:     Serial.printf("sream begin error, %s\n\n", stream.errorReason().c_str());

189:

190:   Firebase.RTDB.setStreamCallback(&stream, streamCallback, streamTimeoutCallback);

191:

192:   Firebase.begin(&config, &auth);

193:   Firebase.reconnectWiFi(true);

194:

195:

196:   //Envoye de l'etat des LEDS à Firebase

197:   FirebaseJson json;

198:   json.add("led1", "Off");

199:   json.add("led2", "Off");

200:   Serial.printf("Set json... %s\n\n", Firebase.RTDB.setJSON(&fbdo, "/Signalisation/stream/data/json", &json) ? "ok" : fbdo.errorReason().c_str());

201:

202: }

203:

204: void loop(){

205:   Temp_HUM_LDR();

206:

207:   if (digitalRead(bp) == true){

208:     valeurBp = "On";

209:   }

210:

211:   else if (digitalRead(bp) == false){

212:     valeurBp = "Off";

213:   }

214:   affichage_oled();

215:   //Condition pour envoyer nos donnees sur Firebase

216:   if (Firebase.ready() && signupOK && (millis() - sendDataPrevMillis > 1500 || sendDataPrevMillis == 0)){

217:     sendDataPrevMillis = millis();

218:     }

219:     //envoie de temp_humi_lumi a firebase

220:     FirebaseJson json;

221:     json.add("Temperature", celsius);

222:     json.add("Humidité", Humi);

223:     json.add("Luminosité", Lumi);

224:     Serial.printf("Set json... %s\n\n", Firebase.RTDB.pushJSON(&fbdo, "/test/stream/data/json", &json) ? "ok" : fbdo.errorReason().c_str());

225:

226:     //verification que l'etat du bouton s'est envoye

227:     if (Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "Bouton/String", valeurBp)){

228:

229:     }

230:     else {

231:       Serial.println("FAILED");

232:       Serial.println("REASON: " +fbdo.errorReason());

233:     }

234:     //prise de la valeur du bouton

235:     if (Firebase.RTDB.getString(&fbdo, "/Bouton/String")) {

236:       if (fbdo.dataType() == "String") {

237:         String Valed = fbdo.stringData();

238:         Serial.println(Valed);

239:       }

240:     }

241:     else {

242:       Serial.println(fbdo.errorReason());

243:     }

244:

245:

246:

247:   if (dataChanged)

248:   {

249:     dataChanged = false;

250:

251:   }

252:

253:

254: }

255:

## Analyse du code source

Partie connexion :

Pour établir une connexion entre notre ESP32 et Firebase, il faut entrée l’URL de notre Database et sa clé « API » ce qui est fait dans les lignes 170 et 173 dans le setup.

Déclaration des variables :

Dans cette partie du code, nous déclarons les variables globales. Notre Clé API et l’url de notre DataBase ( Lignes 30 et 33 ) , les pins du matériel utilisé ( Lignes 35 à 39 ) et également des variables propre à la classe Firebase ( Lignes 49 à 52 ).

Fonctions importantes :

Plusieurs fonctions sont primordiales pour un bon fonctionnement de notre TP, premièrement,  la fonction « actualisation » qui permet de lire les données de la Database et de faire une action en fonction de ce qui a été lu. Dans notre cas, cette fonction sert à allumer ou éteindre nos LEDS  ( Lignes 64 à 84 ).

Ensuite, La fonction « CallBack » est une fonction qui est appelée lorsqu’un changement dans la base de données de Firebase sera fait. Nous pourrons donc décider quelles actions faire dans cette fonction. Dans notre cas nous appelons la fonction « Actualisation » expliquée ci-dessus (Lignes 86 à 109 ).

Méthodes pour envoyer et recevoir les données sur notre DataBase :

Premièrement , la méthode « signup » nous permet de savoir si la connexion à bien été établie , il renverra un 1 logique si c’est la cas. Cette valeur logique est stockée dans une variable       « SignupOK » ( Lignes 176 à 179 ).

Deuxièmement, nous utilisons deux méthodes différentes pour envoyer les données sous un format choisi ( en JSON dans notre cas ) à notre Database, d’un côté , la méthode « Firebase.RTDB.SETJSON » qui écrasera les données dans la database sur un chemin spécifié par une nouvelle donnée sous un type de donnée choisi ( Ligne 200 et 227 ).

De l’autre côté , la méthode « Firebase.RTDB.PUSHJSON » fait les même actions que le « SET » à la différence qu’à la place de réécrire la valeur, les nouvelles valeurs seront écrites les unes à la suite des autres de façon à garder toutes nos données pour avoir un historique. ( Ligne 224 ).

Troisièmement , la méthode « Firebase.RTDB.GETString » va prendre une valeur à un chemin spécifié dans notre database pour la stocker dans une variable mise en argument ( Ligne 235 ).

## Lien Software Hardware

## Conclusion

Pour conclure, une communication bidirectionnelle entre Firebase et l’ESP32 est bien présente. Nos deux Leds ne s’allument que lorsqu’un changement a été fait directement dans la base de données Firebase. La température, humidité et luminosité sont envoyées vers la même base de données mais avec une méthode différente qui permet d’écrire les valeurs les unes à la suite des autres. Un tas de données sont donc gérées entre Firebase et notre ESP32.

# Lien Github :

https://github.com/nwogburumichael/syst-mes_embarqu-s

# Conclusion générale

Pour conclure, après avoir réalisé de nombreux travaux différents. Nous avons découvert le vaste monde qu’est l’IOT.  Grâce aux diverses types de communications vu dans le cours des TP réalisés , nous avons pu faire interagir plusieurs composants hardware , comme des capteurs, des boutons ou encore des LEDS, avec des composants virtuels se trouvant dans des Dashboards comme Blynk, Adafruit IO , Node-Red. Nous avons pu enrichir nos connaissances , que ce soit du côté logique, ou du côté pratique ce qui nous a poussé à développer notre capacité d’adaptation et de recherche.

Tout ceci sont des compétences importantes pour devenir des personnes plus autonome et efficace dans le cadre de la vie professionnel ou privée.